Инструкция для работы с МК ESP32 DevKitC V4 Wroom 32U

Задача 1. Научиться работать с ESP32, установить среду разработки, научиться запускать дебаг (при наличии)

- Для того, чтобы скачать инсталлер для работы с ESP-IDF, перейдите по ссылке и загрузите Universal Online Installer. Инструкция от компании здесь.

- В переменные среды для пользователя и системные в переменные Path необходимо добавить путь до директории с Python 3.11. Если Python не установлен, то необходимо скачать его с официального сайта и установить.

- Скачайте и установите последнюю версию CMake, ninja и MinGW.

- В меню «Пуск» введите ESP и нажмите открыть

- Откройте скачанный файл и нажимайте «Далее (Next)» пока не увидите данное окно.

Выберите версию v5.1 (release version), укажите путь для вашего проекта и дождитесь загрузки. Выбираем Full Installation.

Из терминала перейдите в директорию Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1 и запустите install.bat и дождитесь установки.

Далее запустите в директории export.bat.

- Дождитесь установки всех компонентов.

- Подключите МК к ПК с помощью кабеля USB-A to Micro-USB.

- Соберите схему со светодиодом и резистором, подключив его к пину 21.

- Зайдите в путь проекта командой cd PATH/TO/PROJECT, далее в папку Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1/examples/get-started/blink/main и откройте файл blink_example_main.c и в коде измените 22 строку, где написано #define BLINK_GPIO и поставьте значение 21.

- Введите в консоли команду cd.. и введите команду idf.py build.

- После завершения загрузки введите idf.py -p (PORT) flash , где PORT – COM порт для подключения микроконтроллера. Когда в консоли появится надпись Connection… необходимо зажать кнопку BOOT на плате.

- Для отображения информации о МК введите idf.py -p (PORT) monitor.

- Как итог: светодиод моргает с периодичностью 1 сек.

Дебаг возможен только сторонними аппаратными средствами.

ЛИБО:

Удобнее будет воспользоваться VS Code.

Переходим во вкладку Extensions и скачиваем Espressif IDF. После установки нажимаем в верхнем меню View – Command Pallete – New Project.

В качестве примера выберите blink. В окне снизу справа нажмите OK.

После создания проекта, написания кода – нажимаем на шестеренку снизу ESP-IDF SDK Configuration Editor (menuconfig).

После загрузки нажимаем в верху экрана View – Command Palette и последовательно выполняем Select port to use и кликаем на подключенный COMx порт с ESP32, потом выбираем Build your project и после всего выбираем Flash your project. Все должно сработать без ошибок.

Задача 2. Научиться пользоваться портами GPIO (например кнопкой и светодиодом). (Архив 2_1_blink.rar и Архив 2_2_blink.rar)

Светодиод отвечает за питание на плате, не настраиваемый.

На плате имеются две кнопки: EN и BOOT. EN отвечает за перезагрузку платы. BOOT необходима для прошивки платы.

В качестве примера мы собрали схему, состоящую из подтягивающего резистора на 3 кОм, резистор для светодиода 3 кОм и сам светодиод, тактовая кнопка на два выхода.

По схеме мы подключили к пину 22 резистор, последовательно подключили светодиод, вторая нога которого уходит на землю. Также к 16 пину подключили кнопку через подтягивающий резистор.

Схема:

Код для МК: (Архив 2_1_blink.rar)

В конечном итоге светодиод будет моргать с задержкой 0.25 секунд, а при нажатии кнопки задержка будет составлять 3 секунды, после чего задержка вернется в начальное значение.

Код: меняет задержку по нажатию на кнопку. Если кнопка не нажата, то задержка 0.25 с, если кнопка была нажата, то теперь задержка 3 секунды. (Архив 2_2_blink.rar)

Задача 3. Научиться использовать прерывания. (Архив 3_interrupt.rar)

Код: каждые 3 секунды срабатывает прерывание и вызывается обработчик прерываний – функция timer_isr_callback.

Задача 4. Научиться подключаться по Wi-Fi к смартфону, реализовать управление платой через смартфон (например, при нажатии кнопки на смартфоне – загорается светодиод, подключенный к плате, и наоборот).  (архив 4_1_wifi.rar и архив 4_2_wifi.rar)

Код (архив 4_1_wifi.rar) инициализирует Wi-Fi модуль на плате и переключает его в режим точки доступа. Название точки доступа – «ESP32», пароль «password».

Функция wifi-event-handler – обработчик нашей точки доступа, при подключении пользователя к ней будет выдаваться сообщение в логи о том, что подключен пользователь с определенным MAC-адресом, ему назначен идентификатор, а также будет загораться светодиод, подключенный через резистор к 22 пину.

Функция wifi_init_softap инициализирует точку доступа, устанавливает обработчик (в функции esp_event_handler_instance_register()). В структуре wifi_config задается название, длина названия, пароль, максимальное количество подключений.

Код ниже позволяет управлять светодиодом со смартфона и наоборот. (архив 4_2_wifi.rar)

Создание проекта: для его работы необходимо воспользоваться для удобства расширением ESP-IDF Explorer в VS Code. Создаем проект с названием WiFi (например), в поле директории проекта выбираем путь до Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1/examples/get-started, выбираем ESP32 module. Потом в поле расширения выбираем ESP-IDF и нажимаем Create project using template sample_project. Создадим в проекте в main папке файл с названием «Kconfig.projbuild» и туда вставляем код:

menu "Example Configuration"

config ESP_WIFI_SSID

string "WiFi SSID"

default "myssid"

help

SSID (network name) for the example to connect to.

config ESP_WIFI_PASSWORD

string "WiFi Password"

default "mypassword"

help

WiFi password (WPA or WPA2) for the example to use.

config ESP_MAXIMUM_RETRY

int "Maximum retry"

default 5

help

Set the Maximum retry to avoid station reconnecting to the AP unlimited when the AP is really inexistent.

endmenu

В данном файле можно ввести необходимый SSID и пароль, к которой будет подключаться микроконтроллер.

После этого в файле main.c вставляем код и сохраняем проект

Принцип работы:

После того, как мы забилдили проект (idf.py build), зашили код (idf.py -p COMx flash) и запустили его (командой idf.py -p COMx monitor) микроконтроллер пытается подключаться к сети myssid с паролем mypassword (данные настройки можно сменить в файле как описано выше), в логах monitor’а будет выдан IP-адрес (на рисунке ниже это строка got ip: 192.168.103.149).

Теперь необходимо с устройства, которое является точкой доступа, перейти по адресу 192.168.103.149 (в данном примере), откроется сайт и при нажатии на кнопку ON будет загораться светодиод на 22 пине.

Задача 5. Запустить АЦП на плате. (архив 5_adc.rar)

Микроконтроллер ESP32 DevKit V4 Wroom 32U обладает двумя 12-разрядными АЦП, всего 18 аналоговых каналов.

В качестве примера мы используем канал 1 и пин 4 (GPIO 32).

Код выводит в idf.py -p COMx monitor сырое значение АЦП и обработанное в мВ.

| Затухание | Параметр затухания | Диапазон входного напряжения |
| --- | --- | --- |
| 0dB | ADC_ATTEN_DB_0 | ~100-950 mV |
| 2.5dB | ADC_ATTEN_DB_2_5 | ~100-1250mV |
| 6dB | ADC_ATTEN_DB_6 | ~150-1750mV |
| 11dB | ADC_ATTEN_DB_11 | ~150-2450mV |

Схема, необходимая для работы:

В мониторе получим такие строки, значение которых будет меняться в зависимости от потенциометра:

Задача 6. Научиться выводить показания АЦП на смартфон. (Архив 6_adc.rar)

Для вывода показаний АЦП мы используем код для веб-сервера из задачи 4, немного его модифицировав. А также возьмем код и схему из задачи 5.

Как итог мы собираем проект (команда idf.py build), зашиваем (idf.py -p COMx flash) и запускаем монитор (idf.py -p COMx monitor). В логах монитора будет выдан устройству ip-адрес, на который мы заходим и видим данные с АЦП в реальном времени.

Задача 7. Научиться использовать Bluetooth на ESP32. (архив 7_bluetooth.rar)

Код реализует управление портами GPIO через Bluetooth. Так, создается точка Bluetooth с именем ESP_SPP_ACCEPTOR, с помощью телефона подключаемся к ней и заходим в приложение Bluetooth Terminal, там подключаемся к нашему устройству и посылаем команды «on red led», «on green led», «off red led», «off green led». Для работы собираем схему из двух светодиодов и резисторов для них на 21 и 22 портах.