Инструкция для работы с МК ESP32 DevKitC V4 Wroom 32U

Задача 1. Научиться работать с ESP32, установить среду разработки, научиться запускать дебаг (при наличии)

- Для того, чтобы скачать инсталлер для работы с ESP-IDF, перейдите по ссылке и загрузите Universal Online Installer.

- В меню «Пуск» введите ESP и нажмите открыть

- Откройте скачанный файл и нажимайте «Далее (Next)» пока не увидите данное окно.

Выберите версию v5.1 (release version), укажите путь для вашего проекта и дождитесь загрузки.

- После установки откройте ESP-IDF Command Prompt, либо просто нажмите Close.

- Дождитесь установки всех компонентов.

- Подключите МК к ПК с помощью кабеля USB-A to Micro-USB.

- Соберите схему со светодиодом и резистором, подключив его к пину 21.

- Зайдите в путь проекта командой cd PATH/TO/PROJECT, далее в папку Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1/examples/get-started/blink/main и откройте файл blink_example_main.c и в коде измените 22 строку, где написано #define BLINK_GPIO и поставьте значение 21.

- Введите в консоли команду cd.. и введите команду idf.py build.

- После завершения загрузки введите idf.py -p (PORT) flash , где PORT – COM порт для подключения микроконтроллера. Когда в консоли появится надпись Connection… необходимо зажать кнопку BOOT на плате.

- Для отображения информации о МК введите idf.py -p (PORT) monitor.

- Как итог: светодиод моргает с периодичностью 1 сек.

Дебаг возможен только сторонними аппаратными средствами.

Удобнее будет воспользоваться VS Code в качестве текстового редактора, а также чтобы создавать новые проекты со всеми необходимыми для работы файлами.

Переходим во вкладку Extensions и скачиваем Espressif IDF. После установки нажимаем в верхнем меню View – Command Pallete – New Project. После создания проекта, написания кода – нажимаем на шестеренку снизу ESP-IDF SDK Configuration Editor (menuconfig).

Задача 2. Научиться пользоваться портами GPIO (например кнопкой и светодиодом). (Архив 2_1_blink.rar и Архив 2_2_blink.rar)

Светодиод отвечает за питание на плате, не настраиваемый.

На плате имеются две кнопки: EN и BOOT. EN отвечает за перезагрузку платы. BOOT необходима для прошивки платы.

В качестве примера мы собрали схему, состоящую из подтягивающего резистора на 3 кОм, резистор для светодиода 3 кОм и сам светодиод, тактовая кнопка на два выхода.

По схеме мы подключили к пину 22 резистор, последовательно подключили светодиод, вторая нога которого уходит на землю. Также к 16 пину подключили кнопку через подтягивающий резистор.

Схема:

Код для МК: (Архив 2_1_blink.rar)

#include <stdio.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "esp_log.h"

#include "led_strip.h"

#include "sdkconfig.h"

static const char *TAG = "second task";

#define BLINK_GPIO 22 // пин для светодиода

#define BUTTON_GPIO 15 // пин для кнопки

void app_main(void)

{

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BLINK_GPIO); // указываем пин

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT); // указываем вход-выход

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BUTTON_GPIO);

gpio_set_direction(BUTTON_GPIO, GPIO_MODE_INPUT);

gpio_pullup_en(BUTTON_GPIO); // проверка на нажатие

gpio_pulldown_dis(BUTTON_GPIO); // проверка на отжатие

while (1) {

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0); // выключаем светодиод

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS); // задержка 250 мс

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1); // включаем светодиод

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS);

if (gpio_get_level(BUTTON_GPIO) != 0) vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS); // если кнопка нажата, то задержка 250 мс, иначе 3с

else vTaskDelay(3000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

В конечном итоге светодиод будет моргать с задержкой 0.25 секунд, а при нажатии кнопки задержка будет составлять 3 секунды, после чего задержка вернется в начальное значение.

Код ниже меняет задержку по нажатию на кнопку. Если кнопка не нажата, то задержка 0.25 с, если кнопка была нажата, то теперь задержка 3 секунды. (Архив 2_2_blink.rar)

void app_main(void) {

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BLINK_GPIO); // указываем пин

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT); // указываем вход-выход

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BUTTON_GPIO);

gpio_set_direction(BUTTON_GPIO, GPIO_MODE_INPUT);

gpio_pullup_en(BUTTON_GPIO);

gpio_pulldown_dis(BUTTON_GPIO);

int diplodok = 0;

while (1) {

if (gpio_get_level(BUTTON_GPIO) == 0){

diplodok++;

printf("%d\n", diplodok);

}

if ((diplodok % 2) == 0)

{

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0);

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS);

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1);

vTaskDelay(250 / portTICK_PERIOD_MS);

}

else

{

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0);

vTaskDelay(3000 / portTICK_PERIOD_MS);

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1);

vTaskDelay(3000 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

}

Задача 3. Научиться использовать прерывания. (Архив 3_interrupt.rar)

Код ниже каждые 3 секунды срабатывает прерывание и вызывается обработчик прерываний – функция timer_isr_callback. (Архив 3_interrupt.rar)

#include <stdio.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "esp_log.h"

#include "led_strip.h"

#include "sdkconfig.h"

#include "driver/timer.h"

static const char *TAG = "third task";

#define BLINK_GPIO 22

static void IRAM_ATTR timer_isr_callback(void *args) { // функция, срабатывающая по прерыванию

ESP_DRAM_LOGW("timer0", "Hardware timer alarm!"); // запись в логи о срабатывании прерывания

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1);

}

void app_main(void)

{

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BLINK_GPIO);

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);

timer_config_t config = { // конфиг для таймера

.divider = 80, // делитель

.counter_dir = TIMER_COUNT_UP,

.counter_en = TIMER_PAUSE,

.alarm_en = TIMER_ALARM_EN,

.auto_reload = TIMER_AUTORELOAD_EN,

};

timer_init(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, &config); // инициализация

timer_set_counter_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 0); // начало отсчета таймера с 0

timer_set_alarm_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 3*1000*1000); // конец таймера 3 секунды

timer_isr_callback_add(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, timer_isr_callback, NULL, 0); // привязываем обработчик для прерывания

timer_enable_intr(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);

timer_start(TIMER_GROUP_0, TIMER_0);

ESP_LOGI("main", "Hardware timer stated");

while(1){

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0);

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

ESP_LOGI("main", "vTaskDelay(500) timeout");

}

}

Задача 4. Научиться подключаться по Wi-Fi к смартфону, реализовать управление платой через смартфон (например, при нажатии кнопки на смартфоне – загорается светодиод, подключенный к плате, и наоборот).  (архив 4_1_wifi.rar и архив 4_2_wifi.rar)

Код ниже инициализирует Wi-Fi модуль на плате и переключает его в режим точки доступа. Название точки доступа – «ESP32», пароль «password».

Функция wifi-event-handler – обработчик нашей точки доступа, при подключении пользователя к ней будет выдаваться сообщение в логи о том, что подключен пользователь с определенным MAC-адресом, ему назначен идентификатор, а также будет загораться светодиод, подключенный через резистор к 22 пину.

Функция wifi_init_softap инициализирует точку доступа, устанавливает обработчик (в функции esp_event_handler_instance_register()). В структуре wifi_config задается название, длина названия, пароль, максимальное количество подключений.

(архив 4_1_wifi.rar)

#include <string.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_mac.h"

#include "esp_wifi.h"

#include "esp_event.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "lwip/err.h"

#include "lwip/sys.h"

#include <stdio.h>

#include "driver/gpio.h"

#include "led_strip.h"

#include "sdkconfig.h"

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID      "ESP32" // имя сети

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS      "password" // пароль

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL   CONFIG_ESP_WIFI_CHANNEL

#define EXAMPLE_MAX_STA_CONN       CONFIG_ESP_MAX_STA_CONN

static const char *TAG = "wifi softAP";

#define BLINK_GPIO 22

static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void* event_data)

{

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(BLINK_GPIO); // выбираем пин светодиода

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT); // указываем выход

if (event_id == WIFI_EVENT_AP_STACONNECTED) { // при подключении

wifi_event_ap_staconnected_t* event = (wifi_event_ap_staconnected_t*) event_data;

ESP_LOGI(TAG, "station "MACSTR" join, AID=%d",

MAC2STR(event->mac), event->aid); // данные для логов

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 1); // загорается светодиод

} else if (event_id == WIFI_EVENT_AP_STADISCONNECTED) { // при отключении

wifi_event_ap_stadisconnected_t* event = (wifi_event_ap_stadisconnected_t*) event_data;

ESP_LOGI(TAG, "station "MACSTR" leave, AID=%d",

MAC2STR(event->mac), event->aid);

gpio_set_level(BLINK_GPIO, 0); // выключается светодиод

}

}

void wifi_init_softap(void) // инициализация

{

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

esp_netif_create_default_wifi_ap();

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

// прописываем обработчик для подключений

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&wifi_event_handler,

NULL,

NULL));

wifi_config_t wifi_config = {

.ap = {

.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,

.ssid_len = strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID),

.channel = EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL,

.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,

.max_connection = EXAMPLE_MAX_STA_CONN,

#ifdef CONFIG_ESP_WIFI_SOFTAP_SAE_SUPPORT

.authmode = WIFI_AUTH_WPA3_PSK,

.sae_pwe_h2e = WPA3_SAE_PWE_BOTH,

#else /* CONFIG_ESP_WIFI_SOFTAP_SAE_SUPPORT */

.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

#endif

.pmf_cfg = {

.required = true,

},

},

};

if (strlen(EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS) == 0) {

wifi_config.ap.authmode = WIFI_AUTH_OPEN;

}

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_AP));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_AP, &wifi_config));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_softap finished. SSID:%s password:%s channel:%d",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS, EXAMPLE_ESP_WIFI_CHANNEL);

}

void app_main(void)

{

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_AP");

wifi_init_softap(); // инициализация и обработчик

}

Код ниже позволяет управлять светодиодом со смартфона и наоборот. (архив 4_2_wifi.rar)

Создание проекта: для его работы необходимо воспользоваться для удобства расширением ESP-IDF Explorer в VS Code. Создаем проект с названием WiFi (например), в поле директории проекта выбираем путь до Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1/examples/get-started, выбираем ESP32 module. Потом в поле расширения выбираем ESP-IDF и нажимаем Create project using template sample_project. Создадим в проекте в main папке файл с названием «Kconfig.projbuild» и туда вставляем код:

menu "Example Configuration"

config ESP_WIFI_SSID

string "WiFi SSID"

default "myssid"

help

SSID (network name) for the example to connect to.

config ESP_WIFI_PASSWORD

string "WiFi Password"

default "mypassword"

help

WiFi password (WPA or WPA2) for the example to use.

config ESP_MAXIMUM_RETRY

int "Maximum retry"

default 5

help

Set the Maximum retry to avoid station reconnecting to the AP unlimited when the AP is really inexistent.

endmenu

В данном файле можно ввести необходимый SSID и пароль, к которой будет подключаться микроконтроллер.

После этого в файле main.c вставляем код и сохраняем проект

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h> //Requires by memset

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_system.h"

#include "esp_spi_flash.h"

#include <esp_http_server.h>

#include "esp_wifi.h"

#include "esp_event.h"

#include "freertos/event_groups.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "esp_netif.h"

#include "driver/gpio.h"

#include <lwip/sockets.h>

#include <lwip/sys.h>

#include <lwip/api.h>

#include <lwip/netdb.h>

#include <led_strip.h>

#include "sdkconfig.h"

#define LED_PIN 22 // пин светодиода

// страница для отображения при включении

char on_resp[] = "<!DOCTYPE html><html><head><style type=\"text/css\">html {  font-family: Arial;  display: inline-block;  margin: 0px auto;  text-align: center;}h1{  color: #070812;  padding: 2vh;}.button {  display: inline-block;  background-color: #b30000; //red color  border: none;  border-radius: 4px;  color: white;  padding: 16px 40px;  text-decoration: none;  font-size: 30px;  margin: 2px;  cursor: pointer;}.button2 {  background-color: #364cf4; //blue color}.content {   padding: 50px;}.card-grid {  max-width: 800px;  margin: 0 auto;  display: grid;  grid-gap: 2rem;  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));}.card {  background-color: white;  box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5);}.card-title {  font-size: 1.2rem;  font-weight: bold;  color: #034078}</style>  <title>ESP32 WEB SERVER</title>  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">  <link rel=\"icon\" href=\"data:,\">  <link rel=\"stylesheet\" href=\"https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css\"    integrity=\"sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr\" crossorigin=\"anonymous\">  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" ></head><body>  <h2>ESP32 WEB SERVER</h2>  <div class=\"content\">    <div class=\"card-grid\">      <div class=\"card\">        <p><i class=\"fas fa-lightbulb fa-2x\" style=\"color:#c81919;\"></i>     <strong>GPIO22</strong></p>        <p>GPIO state: <strong> ON</strong></p>        <p>          <a href=\"/led2on\"><button class=\"button\">ON</button></a>          <a href=\"/led2off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a>        </p>      </div>    </div>  </div></body></html>";

//страница для отображения при выключении

char off_resp[] = "<!DOCTYPE html><html><head><style type=\"text/css\">html {  font-family: Arial;  display: inline-block;  margin: 0px auto;  text-align: center;}h1{  color: #070812;  padding: 2vh;}.button {  display: inline-block;  background-color: #b30000; //red color  border: none;  border-radius: 4px;  color: white;  padding: 16px 40px;  text-decoration: none;  font-size: 30px;  margin: 2px;  cursor: pointer;}.button2 {  background-color: #364cf4; //blue color}.content {   padding: 50px;}.card-grid {  max-width: 800px;  margin: 0 auto;  display: grid;  grid-gap: 2rem;  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));}.card {  background-color: white;  box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5);}.card-title {  font-size: 1.2rem;  font-weight: bold;  color: #034078}</style>  <title>ESP32 WEB SERVER</title>  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">  <link rel=\"icon\" href=\"data:,\">  <link rel=\"stylesheet\" href=\"https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css\"    integrity=\"sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr\" crossorigin=\"anonymous\">  <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"></head><body>  <h2>ESP32 WEB SERVER</h2>  <div class=\"content\">    <div class=\"card-grid\">      <div class=\"card\">        <p><i class=\"fas fa-lightbulb fa-2x\" style=\"color:#c81919;\"></i>     <strong>GPIO22</strong></p>        <p>GPIO state: <strong> OFF</strong></p>        <p>          <a href=\"/led2on\"><button class=\"button\">ON</button></a>          <a href=\"/led2off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a>        </p>      </div>    </div>  </div></body></html>";

static const char *TAG = "espressif"; // TAG for debug

int led_state = 0;

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID CONFIG_ESP_WIFI_SSID

#define EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS CONFIG_ESP_WIFI_PASSWORD

#define EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY CONFIG_ESP_MAXIMUM_RETRY

/* FreeRTOS event group to signal when we are connected*/

static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

/* The event group allows multiple bits for each event, but we only care about two events:

* - we are connected to the AP with an IP

* - we failed to connect after the maximum amount of retries */

#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

#define WIFI_FAIL_BIT BIT1

static int s_retry_num = 0;

static void event_handler(void *arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void *event_data)

{

if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START)

{

esp_wifi_connect();

}

else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED)

{

if (s_retry_num < EXAMPLE_ESP_MAXIMUM_RETRY)

{

esp_wifi_connect();

s_retry_num++;

ESP_LOGI(TAG, "retry to connect to the AP");

}

else

{

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

}

ESP_LOGI(TAG, "connect to the AP fail");

}

else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP)

{

ip_event_got_ip_t *event = (ip_event_got_ip_t *)event_data;

ESP_LOGI(TAG, "got ip:" IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));

s_retry_num = 0;

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

}

}

void connect_wifi(void)

{

s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

esp_netif_create_default_wifi_sta();

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

esp_event_handler_instance_t instance_any_id;

esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&event_handler,

NULL,

&instance_any_id));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

IP_EVENT_STA_GOT_IP,

&event_handler,

NULL,

&instance_got_ip));

wifi_config_t wifi_config = {

.sta = {

.ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,

.password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,

/* Setting a password implies station will connect to all security modes including WEP/WPA.

* However these modes are deprecated and not advisable to be used. Incase your Access point

* doesn't support WPA2, these mode can be enabled by commenting below line */

.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

},

};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_sta finished.");

/* Waiting until either the connection is established (WIFI_CONNECTED_BIT) or connection failed for the maximum

* number of re-tries (WIFI_FAIL_BIT). The bits are set by event_handler() (see above) */

EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

pdFALSE,

pdFALSE,

portMAX_DELAY);

/* xEventGroupWaitBits() returns the bits before the call returned, hence we can test which event actually

* happened. */

if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT)

{

ESP_LOGI(TAG, "connected to ap SSID:%s password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

}

else if (bits & WIFI_FAIL_BIT)

{

ESP_LOGI(TAG, "Failed to connect to SSID:%s, password:%s",

EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID, EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);

}

else

{

ESP_LOGE(TAG, "UNEXPECTED EVENT");

}

vEventGroupDelete(s_wifi_event_group);

}

esp_err_t send_web_page(httpd_req_t *req)

{

int response;

if (led_state == 0){

response = httpd_resp_send(req, off_resp, HTTPD_RESP_USE_STRLEN); // если был вызван off - то переход на страницу off_resp

}

else { // иначе на on_resp

response = httpd_resp_send(req, on_resp, HTTPD_RESP_USE_STRLEN);

}

return response;

}

esp_err_t get_req_handler(httpd_req_t *req) // переход на нужную страницу в зависимости от места вызова

{

return send_web_page(req);

}

esp_err_t led_on_handler(httpd_req_t *req) // при вызове - включение светодиода

{

gpio_set_level(LED_PIN, 1);

led_state = 1;

return send_web_page(req);

}

esp_err_t led_off_handler(httpd_req_t *req) // при вызове - выключение светодиода

{

gpio_set_level(LED_PIN, 0);

led_state = 0;

return send_web_page(req);

}

httpd_uri_t uri_get = { // обработчики и страницы для перехода

.uri = "/",

.method = HTTP_GET,

.handler = get_req_handler,

.user_ctx = NULL};

httpd_uri_t uri_on = {

.uri = "/led2on",

.method = HTTP_GET,

.handler = led_on_handler,

.user_ctx = NULL};

httpd_uri_t uri_off = {

.uri = "/led2off",

.method = HTTP_GET,

.handler = led_off_handler,

.user_ctx = NULL};

httpd_handle_t setup_server(void) // подключение обработчиков

{

httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

httpd_handle_t server = NULL;

if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK)

{

httpd_register_uri_handler(server, &uri_get);

httpd_register_uri_handler(server, &uri_on);

httpd_register_uri_handler(server, &uri_off);

}

return server;

}

void app_main()

{

// Initialize NVS

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND)

{

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_STA");

connect_wifi();

// GPIO initialization

esp_rom_gpio_pad_select_gpio(LED_PIN);

gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);

led_state = 0;

ESP_LOGI(TAG, "LED Control Web Server is running ... ...\n");

setup_server();

}

Принцип работы:

После того, как мы забилдили проект (idf.py build), зашили код (idf.py -p COMx flash) и запустили его (командой idf.py -p COMx monitor) микроконтроллер пытается подключаться к сети myssid с паролем mypassword (данные настройки можно сменить в файле как описано выше), в логах monitor’а будет выдан IP-адрес (на рисунке ниже это строка got ip: 192.168.103.149).

Теперь необходимо с устройства, которое является точкой доступа, перейти по адресу 192.168.103.149 (в данном примере), откроется сайт и при нажатии на кнопку ON будет загораться светодиод на 22 пине.

Задача 5. Запустить АЦП на плате. (архив 5_adc.rar)

Микроконтроллер ESP32 DevKit V4 Wroom 32U обладает двумя 12-разрядными АЦП, всего 18 аналоговых каналов.

В качестве примера мы используем канал 1 и пин 4 (GPIO 32).

Код ниже выводит в idf.py -p COMx monitor сырое значение АЦП и обработанное в мВ.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/adc.h"

#include "esp_adc_cal.h"

static esp_adc_cal_characteristics_t adc1_chars;

void app_main(void)

{

esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_DEFAULT, 0, &adc1_chars);

adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_DEFAULT);

adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_4, ADC_ATTEN_DB_11);

while (1)

{

int adc_value = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_4);

printf("ADC row value: %d\t", adc_value);

uint32_t mV = esp_adc_cal_raw_to_voltage(adc_value, &adc1_chars);

printf("mV: %ld\n", mV);

vTaskDelay(500/ portTICK_PERIOD_MS);

}

}

Функции:

adc1_config_width – для настройки разрядности АЦП. Мы выбираем DEFAULT (12 разрядов).

adc1_config_channel_atten – задается диапазон входного напряжения, в качестве параметров выбираем переменную с каналом-пином и параметр затухания из таблицы ниже:

| Затухание | Параметр затухания | Диапазон входного напряжения |
| --- | --- | --- |
| 0dB | ADC_ATTEN_DB_0 | ~100-950 mV |
| 2.5dB | ADC_ATTEN_DB_2_5 | ~100-1250mV |
| 6dB | ADC_ATTEN_DB_6 | ~150-1750mV |
| 11dB | ADC_ATTEN_DB_11 | ~150-2450mV |

esp_adc_cal_characterize – калибровка АЦП. Последний параметр – откалиброванное значение АЦП.

adc1_get_raw – получаем сырое значение из канала.

esp_adc_cal_raw_to_voltage – переводим сырое значение в мВ.

Схема, необходимая для работы:

В мониторе получим такие строки, значение которых будет меняться в зависимости от потенциометра:

Задача 6. Научиться выводить показания АЦП на смартфон. (Архив 6_adc.rar)

Для вывода показаний АЦП мы используем код для веб-сервера из задачи 4, немного его модифицировав. А также возьмем код и схему из задачи 5.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/adc.h"

#include "esp_adc_cal.h"

#include <string.h> //Requires by memset

#include "esp_system.h"

#include "esp_spi_flash.h"

#include <esp_http_server.h>

#include "esp_wifi.h"

#include "esp_event.h"

#include "freertos/event_groups.h"

#include "esp_log.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "esp_netif.h"

#include "driver/gpio.h"

#include <lwip/sockets.h>

#include <lwip/sys.h>

#include <lwip/api.h>

#include <lwip/netdb.h>

#define ESP_WIFI_SSID "myssid"

#define ESP_WIFI_PASSWORD "mypassword"

#define ESP_MAXIMUM_RETRY 5

const int DS_PIN = 4;

static const char *TAG = "esp32 webserver";

static esp_adc_cal_characteristics_t adc1_chars;

static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

#define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

#define WIFI_FAIL_BIT BIT1

static int s_retry_num = 0;

int wifi_connect_status = 0;

int adc_value;

int mV;

void checkParam(){

adc_value = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_4);

printf("ADC row value: %d\t", adc_value);

mV = esp_adc_cal_raw_to_voltage(adc_value, &adc1_chars);

printf("mV: %d\n", mV);

}

char html_page[] = "<!DOCTYPE HTML><html>\n"

"<head>\n"

"  <title>ESP-IDF ADC Web Server</title>\n"

"  <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0.5\">\n"

"  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n"

"  <link rel=\"stylesheet\" href=\"https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css\" integrity=\"sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr\" crossorigin=\"anonymous\">\n"

"  <link rel=\"icon\" href=\"data:,\">\n"

"  <style>\n"

"    html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}\n"

"    p {  font-size: 1.2rem;}\n"

"    body {  margin: 0;}\n"

"    .topnav { overflow: hidden; background-color: #7c0e61; color: white; font-size: 1.7rem; }\n"

"    .content { padding: 20px; }\n"

"    .card { background-color: white; box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5); }\n"

"    .cards { max-width: 700px; margin: 0 auto; display: grid; grid-gap: 2rem; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); }\n"

"    .reading { font-size: 2.8rem; }\n"

"    .card.temperatureC { color: #0e7c7b; }\n"

"    .card.temperatureF { color: #7c200e; }\n"

"  </style>\n"

"</head>\n"

"<body>\n"

"  <div class=\"topnav\">\n"

"    <h3>ESP-IDF ADC WEB SERVER</h3>\n"

"  </div>\n"

"  <div class=\"content\">\n"

"    <div class=\"cards\">\n"

"      <div class=\"card temperatureC\">\n"

"        <h4><i class=\"fas fa-upload\"></i> row data</h4><p><span class=\"reading\">%d</span></p>\n"

"      </div>\n"

"      <div class=\"card temperatureF\">\n"

"        <h4><i class=\"fas fa-bolt\"></i> mV</h4><p><span class=\"reading\">%d</span></p>\n"

"      </div>\n"

"    </div>\n"

"  </div>\n"

"</body>\n"

"</html>";

static void event_handler(void *arg, esp_event_base_t event_base,

int32_t event_id, void *event_data)

{

if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START)

{

esp_wifi_connect();

}

else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED)

{

if (s_retry_num < ESP_MAXIMUM_RETRY)

{

esp_wifi_connect();

s_retry_num++;

ESP_LOGI(TAG, "retry to connect to the AP");

}

else

{

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

}

wifi_connect_status = 0;

ESP_LOGI(TAG, "connect to the AP fail");

}

else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP)

{

ip_event_got_ip_t *event = (ip_event_got_ip_t *)event_data;

ESP_LOGI(TAG, "got ip:" IPSTR, IP2STR(&event->ip_info.ip));

s_retry_num = 0;

xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

wifi_connect_status = 1;

}

}

void connect_wifi(void)

{

s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

esp_netif_create_default_wifi_sta();

wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

esp_event_handler_instance_t instance_any_id;

esp_event_handler_instance_t instance_got_ip;

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

ESP_EVENT_ANY_ID,

&event_handler,

NULL,

&instance_any_id));

ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

IP_EVENT_STA_GOT_IP,

&event_handler,

NULL,

&instance_got_ip));

wifi_config_t wifi_config = {

.sta = {

.ssid = ESP_WIFI_SSID,

.password = ESP_WIFI_PASSWORD,

/* Setting a password implies station will connect to all security modes including WEP/WPA.

* However these modes are deprecated and not advisable to be used. Incase your Access point

* doesn't support WPA2, these mode can be enabled by commenting below line */

.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

},

};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_sta finished.");

/* Waiting until either the connection is established (WIFI_CONNECTED_BIT) or connection failed for the maximum

* number of re-tries (WIFI_FAIL_BIT). The bits are set by event_handler() (see above) */

EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

pdFALSE,

pdFALSE,

portMAX_DELAY);

/* xEventGroupWaitBits() returns the bits before the call returned, hence we can test which event actually

* happened. */

if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT)

{

ESP_LOGI(TAG, "connected to ap SSID:%s password:%s",

ESP_WIFI_SSID, ESP_WIFI_PASSWORD);

}

else if (bits & WIFI_FAIL_BIT)

{

ESP_LOGI(TAG, "Failed to connect to SSID:%s, password:%s",

ESP_WIFI_SSID, ESP_WIFI_PASSWORD);

}

else

{

ESP_LOGE(TAG, "UNEXPECTED EVENT");

}

vEventGroupDelete(s_wifi_event_group);

}

esp_err_t send_web_page(httpd_req_t *req)

{

int response;

checkParam();

char response_data[sizeof(html_page) + 50];

memset(response_data, 0, sizeof(response_data));

sprintf(response_data, html_page, adc_value, mV);

response = httpd_resp_send(req, response_data, HTTPD_RESP_USE_STRLEN);

vTaskDelay(500/ portTICK_PERIOD_MS);

return response;

}

esp_err_t get_req_handler(httpd_req_t *req)

{

return send_web_page(req);

}

httpd_uri_t uri_get = {

.uri = "/",

.method = HTTP_GET,

.handler = get_req_handler,

.user_ctx = NULL};

httpd_handle_t setup_server(void)

{

httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

httpd_handle_t server = NULL;

if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK)

{

httpd_register_uri_handler(server, &uri_get);

}

return server;

}

void app_main()

{

// Initialize NVS

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND)

{

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK(ret);

esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_DEFAULT, 0, &adc1_chars);

adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_DEFAULT);

adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_4, ADC_ATTEN_DB_11);

ESP_LOGI(TAG, "ESP_WIFI_MODE_STA");

connect_wifi();

if (wifi_connect_status)

{

setup_server();

ESP_LOGI(TAG, "Web Server is up and running\n");

}

else

ESP_LOGI(TAG, "Failed to connected with Wi-Fi, check your network Credentials\n");

}

Как итог мы собираем проект (команда idf.py build), зашиваем (idf.py -p COMx flash) и запускаем монитор (idf.py -p COMx monitor). В логах монитора будет выдан устройству ip-адрес, на который мы заходим и видим данные с АЦП в реальном времени.

Задача 7. Научиться использовать Bluetooth на ESP32. (архив 7_bluetooth.rar)

Код ниже реализует управление портами GPIO через Bluetooth. Так, создается точка Bluetooth с именем ESP_SPP_ACCEPTOR, с помощью телефона подключаемся к ней и заходим в приложение Bluetooth Terminal, там подключаемся к нашему устройству и посылаем команды «on red led», «on green led», «off red led», «off green led». Для работы собираем схему из двух светодиодов и резисторов для них на 21 и 22 портах.

include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdbool.h>

#include <stdio.h>

#include <inttypes.h>

#include "nvs.h"

#include "nvs_flash.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_log.h"

#include "esp_bt.h"

#include "esp_bt_main.h"

#include "esp_gap_bt_api.h"

#include "esp_bt_device.h"

#include "esp_spp_api.h"

#include "spp_task.h"

#include "time.h"

#include "sys/time.h"

#include "esp_vfs.h"

#include "sys/unistd.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "led_strip.h"

#define RED_PIN 22

#define GREEN_PIN 21

#define SPP_TAG "SPP_ACCEPTOR_DEMO"

#define SPP_SERVER_NAME "SPP_SERVER"

#define EXAMPLE_DEVICE_NAME "ESP_SPP_ACCEPTOR"

static const esp_spp_sec_t sec_mask = ESP_SPP_SEC_AUTHENTICATE;

static const esp_spp_role_t role_slave = ESP_SPP_ROLE_SLAVE;

#define SPP_DATA_LEN 100

static char *bda2str(uint8_t * bda, char *str, size_t size)

{

if (bda == NULL || str == NULL || size < 18) {

return NULL;

}

uint8_t *p = bda;

sprintf(str, "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",

p[0], p[1], p[2], p[3], p[4], p[5]);

return str;

}

// функция spp_read_handle выполняет чтение буфера из bluetooth

// если в буфере находится строка on red - то включается светодиод и так далее

// в 91-94 сравниваются строки с буфером и на основе условий выполняются действия

static void spp_read_handle(void * param)

{

int size = 0;

int fd = (int)param;

do {

char* spp_data = malloc(sizeof(char) * SPP_DATA_LEN);

/* The frequency of calling this function also limits the speed at which the peer device can send data. */

size = read(fd, spp_data, SPP_DATA_LEN);

if (size < 0) {

break;

}

else if (size == 0) {

/* There is no data, retry after 500 ms */

vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);

}

else {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "fd = %d data_len = %d", fd, size);

//esp_log_buffer_hex(SPP_TAG, spp_data, size);

char on_red = NULL;

char on_green = NULL;

char off_red = NULL;

char off_green = NULL;

off_red = strstr(spp_data, "off red");

on_red = strstr(spp_data, "on red");

on_green = strstr(spp_data, "on green");

off_green = strstr(spp_data, "off green");

if (off_red != NULL) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "Off red led");

gpio_set_level(RED_PIN, 0);

}

if (off_green != NULL) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "Off green led");

gpio_set_level(GREEN_PIN, 0);

}

if (on_red != NULL) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "On red led");

gpio_set_level(RED_PIN, 1);

}

if (on_green != NULL) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "On green led");

gpio_set_level(GREEN_PIN, 1);

}

//To avoid task watchdog

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

}

free(spp_data);

}

while (1);

spp_wr_task_shut_down();

}

static void esp_spp_cb(uint16_t e, void *p)

{

esp_spp_cb_event_t event = e;

esp_spp_cb_param_t *param = p;

char bda_str[18] = {0};

switch (event) {

case ESP_SPP_INIT_EVT:

if (param->init.status == ESP_SPP_SUCCESS) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_INIT_EVT");

/* Enable SPP VFS mode */

esp_spp_vfs_register();

} else {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "ESP_SPP_INIT_EVT status:%d", param->init.status);

}

break;

case ESP_SPP_DISCOVERY_COMP_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_DISCOVERY_COMP_EVT");

break;

case ESP_SPP_OPEN_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_OPEN_EVT");

break;

case ESP_SPP_CLOSE_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_CLOSE_EVT status:%d handle:%"PRIu32" close_by_remote:%d", param->close.status,

param->close.handle, param->close.async);

break;

case ESP_SPP_START_EVT:

if (param->start.status == ESP_SPP_SUCCESS) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_START_EVT handle:%"PRIu32" sec_id:%d scn:%d", param->start.handle, param->start.sec_id,

param->start.scn);

esp_bt_dev_set_device_name(EXAMPLE_DEVICE_NAME);

esp_bt_gap_set_scan_mode(ESP_BT_CONNECTABLE, ESP_BT_GENERAL_DISCOVERABLE);

} else {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "ESP_SPP_START_EVT status:%d", param->start.status);

}

break;

case ESP_SPP_CL_INIT_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_CL_INIT_EVT");

break;

case ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT status:%d handle:%"PRIu32", rem_bda:[%s]", param->srv_open.status,

param->srv_open.handle, bda2str(param->srv_open.rem_bda, bda_str, sizeof(bda_str)));

if (param->srv_open.status == ESP_SPP_SUCCESS) {

spp_wr_task_start_up(spp_read_handle, param->srv_open.fd);

}

break;

case ESP_SPP_VFS_REGISTER_EVT:

if (param->vfs_register.status == ESP_SPP_SUCCESS) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_SPP_VFS_REGISTER_EVT");

esp_spp_start_srv(sec_mask, role_slave, 0, SPP_SERVER_NAME);

} else {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "ESP_SPP_VFS_REGISTER_EVT status:%d", param->vfs_register.status);

}

break;

default:

break;

}

}

static void esp_spp_stack_cb(esp_spp_cb_event_t event, esp_spp_cb_param_t *param)

{

/* To avoid stucking Bluetooth stack, we dispatch the SPP callback event to the other lower priority task */

spp_task_work_dispatch(esp_spp_cb, event, param, sizeof(esp_spp_cb_param_t), NULL);

}

void esp_bt_gap_cb(esp_bt_gap_cb_event_t event, esp_bt_gap_cb_param_t *param)

{

switch (event) {

case ESP_BT_GAP_AUTH_CMPL_EVT:{

if (param->auth_cmpl.stat == ESP_BT_STATUS_SUCCESS) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "authentication success: %s", param->auth_cmpl.device_name);

esp_log_buffer_hex(SPP_TAG, param->auth_cmpl.bda, ESP_BD_ADDR_LEN);

} else {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "authentication failed, status:%d", param->auth_cmpl.stat);

}

break;

}

case ESP_BT_GAP_PIN_REQ_EVT:{

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_BT_GAP_PIN_REQ_EVT min_16_digit:%d", param->pin_req.min_16_digit);

if (param->pin_req.min_16_digit) {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "Input pin code: 0000 0000 0000 0000");

esp_bt_pin_code_t pin_code = {0};

esp_bt_gap_pin_reply(param->pin_req.bda, true, 16, pin_code);

} else {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "Input pin code: 1234");

esp_bt_pin_code_t pin_code;

pin_code[0] = '1';

pin_code[1] = '2';

pin_code[2] = '3';

pin_code[3] = '4';

esp_bt_gap_pin_reply(param->pin_req.bda, true, 4, pin_code);

}

break;

}

#if (CONFIG_BT_SSP_ENABLED == true)

case ESP_BT_GAP_CFM_REQ_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_BT_GAP_CFM_REQ_EVT Please compare the numeric value: %"PRIu32, param->cfm_req.num_val);

esp_bt_gap_ssp_confirm_reply(param->cfm_req.bda, true);

break;

case ESP_BT_GAP_KEY_NOTIF_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_BT_GAP_KEY_NOTIF_EVT passkey:%"PRIu32, param->key_notif.passkey);

break;

case ESP_BT_GAP_KEY_REQ_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_BT_GAP_KEY_REQ_EVT Please enter passkey!");

break;

#endif

case ESP_BT_GAP_MODE_CHG_EVT:

ESP_LOGI(SPP_TAG, "ESP_BT_GAP_MODE_CHG_EVT mode:%d", param->mode_chg.mode);

break;

default: {

ESP_LOGI(SPP_TAG, "event: %d", event);

break;

}

}

return;

}

void app_main(void)

{

gpio_reset_pin(RED_PIN);

gpio_reset_pin(GREEN_PIN);

gpio_set_direction(RED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);

gpio_set_direction(GREEN_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);

char bda_str[18] = {0};

esp_err_t ret = nvs_flash_init();

if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

ret = nvs_flash_init();

}

ESP_ERROR_CHECK( ret );

ESP_ERROR_CHECK(esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_BLE));

esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT();

if (esp_bt_controller_init(&bt_cfg) != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s initialize controller failed", __func__);

return;

}

if (esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT) != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s enable controller failed", __func__);

return;

}

if (esp_bluedroid_init() != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s initialize bluedroid failed", __func__);

return;

}

if (esp_bluedroid_enable() != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s enable bluedroid failed", __func__);

return;

}

if (esp_bt_gap_register_callback(esp_bt_gap_cb) != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s gap register failed: %s\n", __func__, esp_err_to_name(ret));

return;

}

if (esp_spp_register_callback(esp_spp_stack_cb) != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s spp register failed", __func__);

return;

}

spp_task_task_start_up();

esp_spp_cfg_t bt_spp_cfg = BT_SPP_DEFAULT_CONFIG();

if (esp_spp_enhanced_init(&bt_spp_cfg) != ESP_OK) {

ESP_LOGE(SPP_TAG, "%s spp init failed", __func__);

return;

}

#if (CONFIG_BT_SSP_ENABLED == true)

/* Set default parameters for Secure Simple Pairing */

esp_bt_sp_param_t param_type = ESP_BT_SP_IOCAP_MODE;

esp_bt_io_cap_t iocap = ESP_BT_IO_CAP_IO;

esp_bt_gap_set_security_param(param_type, &iocap, sizeof(uint8_t));

#endif

/*

* Set default parameters for Legacy Pairing

* Use variable pin, input pin code when pairing

*/

esp_bt_pin_type_t pin_type = ESP_BT_PIN_TYPE_VARIABLE;

esp_bt_pin_code_t pin_code;

esp_bt_gap_set_pin(pin_type, 0, pin_code);

ESP_LOGI(SPP_TAG, "Own address:[%s]", bda2str((uint8_t *)esp_bt_dev_get_address(), bda_str, sizeof(bda_str)));

}